شركة سمارت شويس العراق للتقنية

SmartChoice IQ

دليل إعداد طابعات الكاشير والمطبخ

نظام Smart Restro لإدارة المطاعم

Smart Restro — Printer & Network Setup Guide

| العميل | مستند منتج — يصلح لأي فرع أو منشأة |
| --- | --- |
| الإصدار | 2.0 |
| تاريخ الإصدار | 18 / 09 / 2026 |
| إعداد | SmartChoice IQ |

# 1. نطاق المستند والجمهور

هذا المستند موجّه إلى مهندس النظم أو فنّي الدعم المسؤول عن تشغيل Smart Restro في الموقع. يفترض معرفة متوسطة بـ Linux (ssh، sudo، systemd)، وبأساسيات الشبكات (IP، subnet، ports، DHCP reservation).

يغطّي المستند طرق الطباعة الثلاث التي يدعمها النظام، وكيفية اختيار الطريقة المناسبة، وإعداد الشبكة إعداداً لا ينهار عند إعادة تشغيل الراوتر، وتشخيص الأعطال الشائعة. الهدف ليس «أن تعمل الطباعة اليوم» بل «ألا تتوقف بعد شهر».

ملاحظة الأوامر في هذا المستند مكتوبة لـ Ubuntu 22.04/24.04 LTS، وهي البيئة الافتراضية. على RHEL/CentOS استبدل apt بـ dnf وراجع أسماء الحزم.

## 1.1 ملخص تنفيذي — ما الذي تحتاج قراره قبل أي شيء

قبل توصيل أي كابل، عليك اتخاذ قرارين فقط:

- كيف تطبع فاتورة الكاشير؟ اختر بين QZ Tray أو الطباعة الشبكية (CUPS) أو المتصفح.

- كيف تطبع أوامر المطبخ (KOT)؟ هنا لا يوجد خيار — الطباعة الشبكية عبر CUPS هي الطريقة الوحيدة.

اقرأ هذا أولاً هذه النقطة هي أكثر ما يُساء فهمه في هذا النظام: تفعيل QZ Tray يعالج فاتورة الكاشير فقط. طباعة المطبخ تتم من الخادم دائماً عبر CUPS. إذا اعتمدت على QZ وحده، لن تطبع أي طابعة مطبخ إطلاقاً — ولن تظهر لك أي رسالة خطأ تشرح السبب.

# 2. معمارية الطباعة في النظام

يوجد في النظام مساران منفصلان تماماً للطباعة، ولكل منهما آلية مختلفة ومصدر أعطال مختلف. فهم الفرق بينهما يختصر نصف وقت التشخيص.

## 2.1 المسار الأول: فاتورة الكاشير (Bill)

يبدأ من ضغط الكاشير على زر الطابعة في الواجهة. يقرأ النظام إعداد ملف الكاشير (POS Profile) ويقرّر الطريقة وفق هذا الترتيب:

| الأولوية | الشرط في POS Profile | الطريقة المستخدمة | من ينفّذ الطباعة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | خانة QZ Print مؤشَّرة | qz | جهاز الكاشير نفسه |
| 2 | جدول Printer Settings فيه صف بخانة Bill | network | الخادم عبر CUPS |
| 3 | لا هذا ولا ذاك | socket | متصفح الكاشير |

تنبيه الترتيب حصري: إذا فُعّلت خانة QZ Print، يتجاهل النظام جدول الطابعات الشبكية للفاتورة تماماً حتى لو كان معبّأً. لا تفعّل الاثنين معاً وتتوقع احتياطاً — لا يوجد احتياط.

## 2.2 المسار الثاني: أمر المطبخ (KOT)

ينطلق تلقائياً عند اعتماد أمر التحضير — أي عند ضغط الكاشير أو الكابتن على «تحديث». تُنفَّذ الطباعة من الخادم مباشرة عبر CUPS، ولا علاقة لها بجهاز الكاشير ولا بـ QZ Tray.

يبحث النظام عن الطابعة بهذا الترتيب:

- طابعات وحدة الإنتاج (URY Production Unit) — إن وُجدت، تُستخدم وتتوقّف الأولويات الأدنى.

- طابعات الغرفة (URY Room) — تُستخدم إضافةً لطابعة وحدة الإنتاج لطلبات الطاولات غير السفرية.

- طابعات ملف الكاشير (POS Profile) — تُستخدم كاحتياط فقط إذا لم تُعرَّف طابعة في وحدة الإنتاج ولا في الغرفة.

سلوك يجب معرفته إذا لم يكن الصنف مرتبطاً بوحدة إنتاج (Production Unit)، لن يُطبع أمر المطبخ من أي طابعة — ولا حتى من طابعة ملف الكاشير. ربط أصناف القائمة بوحدات الإنتاج شرط لعمل طباعة المطبخ، وليس مجرد تنظيم.

تنبيه تشغيلي حرج طباعة KOT تتجاهل أخطاءها بصمت: إذا فشلت الطباعة لأي سبب (طابعة مطفأة، ورق منتهٍ، CUPS متوقف)، يُكمل النظام دون رسالة خطأ للكاشير، ودون إدخال في سجل الأخطاء. لن تعرف بالمشكلة إلا عندما يشتكي المطبخ. لذلك المراقبة الاستباقية في القسم 10 ليست رفاهية.

# 3. مقارنة الطرق الثلاث واختيار المناسب

| المعيار | QZ Tray | الشبكية (CUPS) | المتصفح |
| --- | --- | --- | --- |
| يطبع فاتورة الكاشير | نعم | نعم | نعم |
| يطبع أوامر المطبخ | لا | نعم | لا |
| طباعة صامتة بلا نوافذ | نعم | نعم | لا |
| يحتاج برنامجاً على جهاز الكاشير | نعم | لا | لا |
| يحتاج إعداداً على الخادم | مفاتيح توقيع | CUPS + pycups | لا شيء |
| يعمل إذا انقطع الخادم | لا | لا | لا |
| سرعة الطباعة | الأسرع | متوسطة | الأبطأ |
| صعوبة الإعداد | متوسطة | متوسطة | لا يوجد |

## 3.1 التوصية

التوصية العملية التركيبة الموصى بها لمطعم فيه مطبخ: الطباعة الشبكية (CUPS) لكل شيء — الفاتورة وأوامر المطبخ معاً. مسار واحد، إعداد واحد، نقطة تشخيص واحدة. استخدم QZ Tray فقط إذا كانت طابعة الكاشير موصولة بالـ USB بجهاز الكاشير ولا يمكن جعلها شبكية.

## 3.2 متى تستخدم كل طريقة

- الطباعة الشبكية (CUPS): الوضع الافتراضي. كل الطابعات شبكية بعناوين IP ثابتة، والخادم يطبع عليها كلها.

- QZ Tray: طابعة الكاشير موصولة USB مباشرة بجهاز الكاشير، أو تحتاج تحكماً خاصاً بدرج النقود من الجهاز نفسه.

- المتصفح: للاختبار والتنصيب المؤقت فقط. غير صالح للتشغيل اليومي لأنه يفتح نافذة طباعة تتطلب تدخل المستخدم في كل فاتورة.

# 4. إعداد الشبكة — الأساس الذي لا يُتنازل عنه

أكثر أعطال الطباعة في المطاعم ليست في النظام ولا في الطابعة، بل في الشبكة. طابعة تأخذ عنوان IP جديداً بعد انقطاع كهرباء تتوقف عن العمل دون أن يتغيّر أي إعداد في النظام. هذا القسم يمنع ذلك.

## 4.1 مخطط عنونة موصى به

خصّص نطاقاً منفصلاً للطابعات خارج نطاق DHCP، حتى لا يمنح الراوتر عناوينها لأي جهاز آخر:

| الجهاز | نطاق مقترح | نوع العنوان |
| --- | --- | --- |
| الراوتر / البوابة | 192.168.1.1 | ثابت |
| خادم Smart Restro | 192.168.1.10 | ثابت |
| طابعات الكاشير | 192.168.1.20 — 192.168.1.29 | ثابت |
| طابعات المطبخ | 192.168.1.30 — 192.168.1.39 | ثابت |
| شاشات المطبخ وأجهزة الكاشير | 192.168.1.50 — 192.168.1.99 | DHCP محجوز |
| أجهزة الكباتن اللوحية | 192.168.1.100 — 192.168.1.150 | DHCP |

تنبيه اضبط نطاق DHCP في الراوتر ليبدأ من 192.168.1.50 فما فوق. أي عنوان طابعة داخل نطاق DHCP سيُمنح يوماً ما لجهاز آخر، وستقع المشكلة في أسوأ وقت ممكن.

## 4.2 تثبيت عنوان الطابعة

اختر إحدى الطريقتين، ولا تعتمد على الاثنتين في آنٍ واحد:

- التثبيت من الطابعة نفسها (Static IP): من لوحة الطابعة أو صفحة إدارتها. الأقوى لأنه لا يعتمد على الراوتر.

- الحجز من الراوتر (DHCP Reservation): ربط عنوان MAC الطابعة بعنوان IP ثابت. أسهل للإدارة المركزية لكنه يسقط إذا استُبدل الراوتر.

لمعرفة عنوان MAC والـ IP الحالي لطابعة حرارية، اطبع صفحة الإعدادات الذاتية: أطفئ الطابعة، اضغط زر Feed مع التشغيل، وستطبع ورقة فيها العنوان.

## 4.3 المنافذ المطلوبة

| المنفذ | البروتوكول | الاتجاه | الغرض |
| --- | --- | --- | --- |
| 631 | TCP | الخادم ← الطابعة | IPP — بروتوكول الطباعة الرئيسي لـ CUPS |
| 9100 | TCP | الخادم ← الطابعة | RAW / JetDirect — الأكثر شيوعاً في الطابعات الحرارية |
| 515 | TCP | الخادم ← الطابعة | LPD — بروتوكول قديم، للطابعات التي لا تدعم غيره |
| 8080 | TCP | الكاشير ← جهازه | QZ Tray (غير مشفّر) |
| 8181 | TCP | الكاشير ← جهازه | QZ Tray (مشفّر) |
| 80 / 443 | TCP | الكل ← الخادم | واجهة النظام |

فحص الاتصال بالطابعة من الخادم

# فحص وصول الخادم إلى الطابعة على منفذ RAW nc -zv 192.168.1.30 9100 # فحص منفذ IPP nc -zv 192.168.1.30 631 # فحص الاستجابة الأساسية ping -c 4 192.168.1.30

ملاحظة نفّذ هذه الفحوص من الخادم نفسه، لا من جهازك الشخصي. الخادم هو الذي يطبع، ونجاح الفحص من جهاز آخر لا يعني شيئاً إذا كان الخادم على شبكة فرعية (VLAN) مختلفة.

## 4.4 عزل الشبكة ونقاط الوصول

- افصل شبكة الضيوف (Guest WiFi) عن شبكة التشغيل تماماً. زبون على الشبكة نفسها يستطيع الوصول إلى صفحات إدارة الطابعات.

- اربط الطابعات والخادم بكابل Ethernet لا بالـ WiFi. طابعة مطبخ على WiFi ستفقد الاتصال في وقت الذروة تحديداً، عندما يكون الازدحام الراديوي في ذروته.

- إذا كان لا بد من WiFi لأجهزة الكباتن، استخدم نقاط وصول متعددة بتغطية متداخلة على قنوات مختلفة.

# 5. إعداد الطباعة الشبكية (CUPS) — المسار الأساسي

هذا هو القسم الأهم: المسار الوحيد الذي يطبع أوامر المطبخ، والمسار الموصى به لفاتورة الكاشير أيضاً.

## 5.1 تثبيت المتطلبات على الخادم

الخطأ الأول الأكثر شيوعاً يعتمد النظام على حزمة pycups للاتصال بـ CUPS. إن لم تكن مثبتة داخل بيئة Python الخاصة بـ bench، سترجع الطباعة الشبكية الرسالة "Failed to import cups" ولن تطبع أي طابعة — لا فاتورة ولا KOT. تحقّق من هذه النقطة قبل أي تشخيص آخر.

تثبيت CUPS على الخادم

# 1) حزم النظام المطلوبة للبناء والتشغيل sudo apt update sudo apt install -y cups cups-client libcups2-dev gcc python3-dev # 2) تشغيل خدمة CUPS وتفعيلها عند الإقلاع sudo systemctl enable --now cups sudo systemctl status cups --no-pager

تثبيت pycups داخل بيئة bench

# التثبيت داخل بيئة Python الخاصة بـ bench — وليس بيئة النظام cd /home/frappe/frappe-bench ./env/bin/pip install pycups # التحقّق من نجاح التثبيت ./env/bin/python -c "import cups; print('pycups OK')"

تنبيه التثبيت بـ sudo pip install pycups على مستوى النظام لا يكفي. يعمل Frappe داخل بيئة معزولة في env/، ولن يرى الحزمة إن لم تُثبَّت داخلها بالمسار الموضّح أعلاه.

## 5.2 إضافة الطابعة إلى CUPS

استخدم بروتوكول socket (منفذ 9100) للطابعات الحرارية — وهو الأوسع دعماً وأقلها مشاكل:

تعريف الطابعات في CUPS

# طابعة كاشير sudo lpadmin -p POS_Cashier_1 \ -E \ -v socket://192.168.1.20:9100 \ -m raw \ -D "طابعة فاتورة الكاشير الرئيسية" \ -L "الكاونتر" # طابعة مطبخ sudo lpadmin -p Kitchen_Grill \ -E \ -v socket://192.168.1.30:9100 \ -m raw \ -D "طابعة قسم المشاوي" \ -L "المطبخ" # تفعيل الطابعة وقبول المهام sudo cupsenable POS_Cashier_1 && sudo cupsaccept POS_Cashier_1 sudo cupsenable Kitchen_Grill && sudo cupsaccept Kitchen_Grill # عرض كل الطابعات المعرّفة lpstat -v

تنبيه استخدم أسماء طابعات بالإنجليزية بلا مسافات ولا رموز. اسم مثل "طابعة المطبخ 1" سيسبب مشاكل في عناوين CUPS وفي التكامل مع النظام. استخدم Kitchen_Grill بدلاً منه.

## 5.3 استخدام تعريف raw مقابل تعريف الشركة المصنّعة

التعريف raw يمرّر البيانات كما هي إلى الطابعة، وهو الخيار الصحيح للطابعات الحرارية التي تفهم أوامر ESC/POS. استخدم تعريف الشركة المصنّعة (ملف PPD) فقط إذا كانت الطابعة تتطلبه صراحةً.

اختبار الطابعة من سطر الأوامر

# اختبار الطباعة مباشرة من الخادم echo "اختبار طباعة — Smart Restro" ¦ lp -d Kitchen_Grill # متابعة حالة المهام lpstat -o # عرض مهام عالقة وحذفها cancel -a Kitchen_Grill

قاعدة التشخيص الذهبية لا تنتقل إلى إعدادات النظام قبل نجاح أمر lp أعلاه. إن لم تطبع الطابعة من سطر الأوامر، فالمشكلة في CUPS أو الشبكة أو الطابعة، ولن يصلحها أي إعداد داخل Smart Restro.

## 5.4 تعريف الطابعة داخل النظام

بعد نجاح الاختبار من سطر الأوامر، عرّف الطابعة في النظام:

- افتح واجهة الإدارة وانتقل إلى Network Printer Settings.

- أنشئ سجلاً جديداً.

- Server IP: عنوان خادم CUPS. إذا كان CUPS على الخادم نفسه اكتب localhost.

- Port: القيمة 631 وهي المنفذ القياسي لـ CUPS.

- Printer Name: اختر اسم الطابعة من القائمة — تُجلب القائمة من CUPS تلقائياً.

- احفظ. كرّر لكل طابعة.

تنبيه إذا كانت قائمة Printer Name فارغة، فالنظام لا يستطيع الاتصال بـ CUPS. راجع تثبيت pycups وحالة خدمة CUPS قبل المتابعة.

# 6. ربط الطابعات بنقاط الاستخدام

تعريف الطابعة في النظام لا يكفي — يجب ربطها بالمكان الذي ستطبع منه. لكل نقطة ربط جدول Printer Settings بالخانات نفسها.

## 6.1 خانات جدول الطابعات

| الخانة | المعنى | أين تُستخدم |
| --- | --- | --- |
| Printer | الطابعة من Network Printer Settings | الكل |
| Bill | اطبع فاتورة الكاشير على هذه الطابعة | POS Profile، Room |
| KOT Print | اطبع أمر المطبخ على هذه الطابعة | الكل |
| KOT Print Format | قالب طباعة أمر المطبخ | الكل |
| Block Takeaway KOT | لا تطبع أوامر الطلبات السفرية هنا | Production Unit |
| Waiter Print | اطبع قسيمة الكابتن | Room |

## 6.2 أين تربط ماذا

### طابعة فاتورة الكاشير

المسار: POS Profile ← قسم Printer Info ← جدول Printer Settings

- أضف صفاً واختر الطابعة.

- أشّر خانة Bill.

- تأكد أن خانة QZ Print غير مؤشَّرة، وإلا تُتجاهل هذه الطابعة.

- احفظ.

### طابعة المطبخ حسب القسم

المسار: URY Production Unit ← قسم Printer info ← جدول Printers

- افتح وحدة الإنتاج (مثلاً: المشاوي).

- أضف صفاً واختر طابعة القسم.

- أشّر خانة KOT Print.

- اختر قالب الطباعة في KOT Print Format.

- أشّر Block Takeaway KOT إذا كان القسم لا يحضّر الطلبات السفرية.

- تأكّد أن تصنيفات الأصناف مربوطة بهذه الوحدة في جدول Item Groups.

### طابعة الغرفة

المسار: URY Room ← جدول Printer Settings

تُستخدم لطباعة نسخة إضافية في القاعة نفسها — مثل بار المشروبات في قاعة معيّنة، أو قسيمة للكابتن. تطبع مع طابعة وحدة الإنتاج، لا بدلاً منها.

تنبيه راجع منطق الأولوية في القسم 2.2 قبل الربط. تعريف طابعة في وحدة الإنتاج يُلغي احتياط طابعة ملف الكاشير للطلبات السفرية. تحقّق من مسار كل نوع طلب عملياً بعد الربط، لا نظرياً.

# 7. إعداد QZ Tray (طباعة محلية من جهاز الكاشير)

يُستخدم QZ Tray عندما تكون طابعة الفاتورة موصولة مباشرة بجهاز الكاشير. يتطلب الإعداد ثلاث خطوات: تثبيت البرنامج، توليد مفاتيح التوقيع، ثم الربط بالنظام.

تحذير تذكير: QZ Tray يطبع فاتورة الكاشير فقط. طابعات المطبخ تحتاج CUPS على الخادم كما في القسم 5، حتى لو استخدمت QZ للفاتورة.

## 7.1 تثبيت QZ Tray على جهاز الكاشير

- نزّل QZ Tray من الموقع الرسمي qz.io ونصّبه على جهاز الكاشير.

- شغّل البرنامج وتأكّد من ظهور أيقونته في شريط المهام.

- اضبطه ليعمل تلقائياً عند بدء تشغيل الجهاز — وإلا ستتوقف الطباعة بعد كل إعادة تشغيل.

- عيّن الطابعة الحرارية كطابعة افتراضية في نظام التشغيل، لأن النظام يطبع على الطابعة الافتراضية.

## 7.2 توليد مفاتيح التوقيع

يرفض QZ Tray الطباعة الصامتة من أي موقع ما لم تكن الطلبات موقّعة رقمياً. بدون توقيع صحيح ستظهر نافذة تأكيد يدوية مع كل فاتورة — وهو ما يُفقد الطباعة الصامتة قيمتها.

توليد مفتاح ‏RSA وشهادة التوقيع

# على الخادم — أنشئ مجلداً آمناً للمفاتيح sudo -u frappe mkdir -p /home/frappe/frappe-bench/sites/[SITE_NAME]/private/qz cd /home/frappe/frappe-bench/sites/[SITE_NAME]/private/qz # 1) المفتاح الخاص — لا يغادر الخادم أبداً openssl genrsa -out private-key.pem 2048 # 2) الشهادة العامة — صالحة 10 سنوات openssl req -new -x509 -key private-key.pem \ -out digital-certificate.txt -days 3650 \ -subj "/C=IQ/ST=Baghdad/L=Baghdad/O=[COMPANY_NAME]/CN=[DOMAIN]" # 3) تقييد الصلاحيات على المفتاح الخاص chmod 600 private-key.pem chown frappe:frappe private-key.pem

تحذير أمني المفتاح الخاص private-key.pem يجب ألا يُنسخ إلى أجهزة الكاشير ولا يُرفع إلى مستودع الكود ولا يُرسل عبر البريد. يبقى على الخادم بصلاحية 600 فقط. من يملكه يستطيع انتحال هوية نظام الطباعة لديك.

## 7.3 ربط المفاتيح بالنظام

ربط شهادة ومفتاح QZ بالنظام

# 1) أضف مسار المفتاح الخاص ومحتوى الشهادة إلى site_config.json cd /home/frappe/frappe-bench bench --site [SITE_NAME] set-config qz_private_key "qz/private-key.pem" # 2) الشهادة: انسخ محتوى digital-certificate.txt كاملاً bench --site [SITE_NAME] set-config qz_cert "$(cat sites/[SITE_NAME]/private/qz/digital-certificate.txt)" # 3) ضع نسخة من الشهادة العامة حيث تقرؤها الواجهة sudo -u frappe cp sites/[SITE_NAME]/private/qz/digital-certificate.txt \ apps/ury/ury/public/files/cert.pem # 4) أعد بناء الأصول وامسح الذاكرة المؤقتة bench build --app ury bench --site [SITE_NAME] clear-cache

ملاحظة قيمة qz_private_key تُكتب كمسار نسبي داخل مجلد private الخاص بالموقع، أو كمحتوى المفتاح كاملاً. المسار النسبي أفضل لأنه لا يترك المفتاح في ملف الإعدادات.

## 7.4 تفعيل QZ في ملف الكاشير

- افتح POS Profile ← قسم Printer Info.

- أشّر خانة QZ Print.

- في حقل QZ Host اكتب العنوان وفق الحالة (انظر الجدول).

- احفظ، ثم أعد تحميل واجهة الكاشير.

| الحالة | قيمة QZ Host |
| --- | --- |
| QZ Tray على جهاز الكاشير نفسه | localhost |
| QZ Tray على جهاز واحد يخدم عدة أجهزة كاشير | العنوان الخاص للجهاز المضيف، مثل 192.168.1.25 |

## 7.5 الأدوار المسموح لها بالتوقيع

لأسباب أمنية، لا يوقّع الخادم طلبات الطباعة إلا لمستخدم يحمل أحد الأدوار التالية: Administrator أو System Manager أو URY Admin أو URY Manager أو URY Cashier. إذا كان الكاشير لا يحمل أياً منها، ستفشل الطباعة بخطأ صلاحيات.

# 8. طباعة المتصفح (Websocket) — الاحتياط المؤقت

تُستخدم تلقائياً إذا لم يُفعَّل QZ ولم تُعرَّف طابعة شبكية بخانة Bill. تفتح نافذة طباعة المتصفح وتتطلب تأكيداً يدوياً.

توجد أيضاً صفحة استقبال مركزية على المسار /app/websocket-print تستقبل أوامر الطباعة لحظياً عبر قناة خاصة بالفرع. افتحها على جهاز مخصّص متصل بالطابعة ليعمل كخادم طباعة بسيط.

تنبيه لا تعتمد هذه الطريقة في التشغيل اليومي. تتطلب بقاء المتصفح مفتوحاً على الصفحة الصحيحة، وتحتفظ بسجل محلي لمنع التكرار يُفقد عند مسح بيانات المتصفح فتتكرر الفواتير أو تُفقد.

# 9. تشخيص الأعطال

## 9.1 شجرة القرار

ابدأ دائماً من الأسفل إلى الأعلى: الطابعة، ثم الشبكة، ثم CUPS، ثم النظام. تشخيص النظام أولاً يضيّع الوقت في أغلب الحالات.

- هل تطبع الطابعة صفحة الاختبار الذاتي من زر Feed؟ إن لا — عطل في الطابعة أو الورق أو الكهرباء.

- هل يستجيب العنوان لـ ping من الخادم؟ إن لا — عطل شبكة أو تغيّر IP.

- هل ينجح nc -zv IP 9100؟ إن لا — منفذ مغلق أو جدار حماية.

- هل تطبع بأمر lp من الخادم؟ إن لا — مشكلة في CUPS أو تعريف الطابعة.

- هل pycups مثبتة داخل env؟ إن لا — ثبّتها كما في القسم 5.1.

- هل الربط صحيح في POS Profile أو Production Unit؟ راجع القسم 6.

## 9.2 جدول الأعطال الشائعة

| العَرَض | السبب الأرجح | الحل |
| --- | --- | --- |
| رسالة Failed to import cups | pycups غير مثبتة في بيئة bench | راجع القسم 5.1 |
| لا يطبع المطبخ شيئاً إطلاقاً | الأصناف غير مربوطة بوحدة إنتاج | اربط تصنيفات الأصناف بالوحدة |
| تطبع الفاتورة ولا يطبع KOT | الاعتماد على QZ وحده | أعدّ CUPS لطابعات المطبخ |
| توقفت الطباعة بعد انقطاع كهرباء | تغيّر عنوان IP للطابعة | ثبّت العنوان (القسم 4.2) |
| نافذة تأكيد مع كل فاتورة في QZ | شهادة التوقيع غير صحيحة | راجع القسمين 7.2 و7.3 |
| قائمة Printer Name فارغة | الخادم لا يصل إلى CUPS | تحقّق من خدمة CUPS وpycups |
| طباعة مكرّرة للفاتورة | ضغط متكرر أو طابعتان بخانة Bill | راجع جدول الطابعات |
| طباعة رموز غريبة | تعريف الطابعة ليس raw | أعد تعريفها بـ -m raw |
| بطء شديد في الطباعة | طابعة على WiFi أو CUPS محمّل | انقلها إلى كابل Ethernet |

## 9.3 أوامر التشخيص

أوامر التشخيص الأساسية

# حالة خدمة CUPS sudo systemctl status cups --no-pager # سجل أخطاء CUPS لحظياً sudo tail -f /var/log/cups/error_log # المهام العالقة في الطابور lpstat -o # حذف كل المهام العالقة على طابعة cancel -a [PRINTER_NAME] # إعادة تفعيل طابعة متوقفة sudo cupsenable [PRINTER_NAME] sudo cupsaccept [PRINTER_NAME] # اختبار طباعة مباشر echo "TEST $(date)" ¦ lp -d [PRINTER_NAME]

تفعيل السجل المفصّل مؤقتاً

# رفع مستوى تفاصيل سجل CUPS مؤقتاً أثناء التشخيص sudo cupsctl --debug-logging sudo tail -f /var/log/cups/error_log # أعده إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء — السجل المفصّل يملأ القرص sudo cupsctl --no-debug-logging

# 10. المراقبة والصيانة الوقائية

لأن فشل طباعة المطبخ صامت تماماً (القسم 2.2)، المراقبة الاستباقية هي ما يفصل بين اكتشاف العطل قبل الخدمة واكتشافه من شكوى زبون.

## 10.1 سكربت مراقبة يومي

سكربت فحص الطابعات

#!/bin/bash # /usr/local/bin/check-printers.sh # يفحص وصول كل طابعة ويُنبّه عند الفشل PRINTERS="192.168.1.20 192.168.1.30 192.168.1.31" ALERT_EMAIL="[ADMIN_EMAIL]" FAILED="" for ip in $PRINTERS; do if ! nc -z -w3 "$ip" 9100 2>/dev/null; then FAILED="$FAILED $ip" fi done if [ -n "$FAILED" ]; then echo "طابعات لا تستجيب:$FAILED" \ ¦ mail -s "[Smart Restro] تنبيه طابعات" "$ALERT_EMAIL" fi

جدولة الفحص الدوري

# منح صلاحية التنفيذ sudo chmod +x /usr/local/bin/check-printers.sh # جدولته كل 15 دقيقة sudo crontab -e # أضف السطر التالي */15 * * * * /usr/local/bin/check-printers.sh

## 10.2 قائمة الفحص اليومي قبل الافتتاح

- اطبع فاتورة اختبارية من الكاشير وتأكد من خروجها.

- أنشئ طلباً تجريبياً وتأكّد من طباعة KOT في كل مطبخ.

- تحقّق من وجود لفة ورق احتياطية عند كل طابعة.

- نفّذ lpstat -o وتأكّد من خلو الطابور من مهام عالقة من الأمس.

## 10.3 الصيانة الدورية

| الدورية | المهمة |
| --- | --- |
| يومياً | فحص الورق، اختبار طباعة، تفقّد الطابور |
| أسبوعياً | تنظيف رأس الطباعة الحراري بكحول أيزوبروبيل |
| شهرياً | مراجعة سجل أخطاء CUPS، التحقّق من ثبات عناوين IP |
| كل 3 أشهر | تنظيف الغبار داخل الطابعة، فحص الكابلات والموصلات |
| سنوياً | مراجعة صلاحية شهادة QZ، تقييم استبدال الطابعات القديمة |

تنبيه شهادة QZ المولَّدة في هذا الدليل صالحة عشر سنوات. سجّل تاريخ انتهائها في مكان لا يُنسى — عند انتهائها ستتوقف الطباعة الصامتة فجأة وسيكون السبب غير بديهي لمن لم يعدّها.

# 11. قوالب الطباعة وعرض الورق

## 11.1 أحجام الورق الشائعة

| العرض | المساحة القابلة للطباعة | الاستخدام المعتاد |
| --- | --- | --- |
| 80mm | 72mm تقريباً | فاتورة الكاشير — الأكثر شيوعاً |
| 58mm | 48mm تقريباً | أوامر المطبخ والطابعات الصغيرة |

## 11.2 ملاحظات على القوالب

- يُحدَّد قالب الفاتورة في POS Profile ← حقل Print Format.

- يُحدَّد قالب أمر المطبخ في كل صف من جدول الطابعات ← حقل KOT Print Format. يمكن أن يختلف القالب بين مطبخ وآخر.

- للفواتير المدموجة يستخدم النظام قالباً مخصصاً يعرض مجموع الفواتير المدموجة.

- عند تصميم قالب عربي، تأكّد من ضبط اتجاه الصفحة RTL في القالب نفسه، لا في إعدادات الطابعة.

ملاحظة اختبر أي قالب جديد على الطابعة الفعلية قبل اعتماده. المعاينة في المتصفح لا تعكس سلوك الطابعة الحرارية في قصّ الورق ولا في التفاف النصوص الطويلة.

# 12. سجل إعداد الطابعات

يُملأ هذا الجدول عند كل تنصيب أو تغيير، ويُحفظ مع وثائق الفرع. وجوده يختصر التشخيص المستقبلي إلى دقائق.

| التاريخ | الطابعة | العنوان IP | الموقع | الطريقة | المنفّذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | POS_Cashier_1 | 192.168.1.20 | الكاونتر | CUPS | — |

# 13. الدعم الفني

| الجهة | SmartChoice IQ — شركة سمارت شويس العراق للتقنية |
| --- | --- |
| نطاق الدعم | إعداد الطابعات، تشخيص أعطال الطباعة، القوالب |
| ما يسبق طلب الدعم | نفّذ شجرة القرار في القسم 9.1 وأرفق نتائجها |
| المعلومات المطلوبة | اسم الطابعة، عنوان IP، نتيجة أمر lp، مقتطف من error_log |